L'EZ Flash Advance (EZFA)

Nous avons commandé le kit de développement EZFA à l'afdac car les échos que nous en avons reçus étaient excellents. En vrai, je pensais utiliser infiniment plus de mémoire pour le programme final, mais au lieu des 128 Mbits disponibles sur la carte, je me suis retrouvé avec un programme de seulement 16 Mbits… De toutes manières, comme il n'y a pas de cartes de taille inférieure, il n'y a pas de regrets non plus à avoir quant à cet investissement.

Le kit de développement se compose d'un câble USB et d'une cartouche Flash réinscriptible à volonté. Le câble se branche d'une part sur le port série (link) de la GBA et de l'autre sur le port USB de votre PC. Une fois que vous avez effectué cette opération, Windows devrait détecter tout seul l'ajout du nouveau matériel et vous demander où sont les drivers correspondants. Dans le répertoire du projet (sur le CD fourni), copiez le répertoire \Tools\EZFA Client\ sur votre disque dur. A présent, extrayez le zip correspondant aux drivers dont vous avez besoin (Win 98, 2000 ou XP).

Dans la boîte de dialogue Windows qui attend toujours une réponse, spécifiez-lui le chemin où vous avez copié et extrait les drivers. Le fichier qu'il recherche s'appelle normalement ezfa.inf.

Après avoir accepté l'éventuel message signalant que le pilote n'a pas été signé numériquement par Microsoft, l'installation est terminée.

A présent, vous pouvez démarrer depuis votre disque dur ou bien depuis le CD le programme EZFA_Client se trouvant dans le dossier susmentionné \Tools\EZFA Client\. Allumez votre Game Boy (avec le câble) et appuyez sur Start+Select lorsqu'elle démarre. Le logo Nintendo doit s'effacer.

Si la GBA est détectée correctement, elle devrait émettre un bruit et ceci devrait apparaître peu après:

Dans le cas contraire, recommencez la manipulation ou essayez d'enlever et remettre le câble USB.

Je pense qu'il est difficile de faire plus simple à utiliser.  Vous n'avez qu'à cliquer sur le bouton + et sélectionner le fichier (.gba ou .bin) contenant la ROM à inscrire sur la cartouche. Comme le programme "Map" ne contient pas d'en-tête officiel Nintendo, le client EZFA ne pourra pas détecter la taille et le type de sauvegarde à utiliser. C'est pourquoi il faut le définir manuellement.

Une fois que vous avez ajouté "Map", double-cliquez sur le "0K" en rouge inscrit dans la colonne RAM Size. Modifiez et mettez "64k". Vous pouvez maintenant flasher le programme en cliquant sur le troisième bouton en partant de la gauche (représentant une flamme).

En général, la manipulation pour la sauvegarde n'est pas nécessaire, étant donné qu'une grande partie des jeux amateurs ainsi que tous les exemples que j'ai inclus au projet n'utilisent pas la sauvegarde. Dans ce cas-là vous n'avez qu'à ajouter la ROM puis la graver directement sans rien modifier. S'il s'agit de vos propres projet, alors c'est vous qui savez si vous avez utilisé la SRAM, et en quelle quantité.

Attention: les tailles sont indiquées en kilobits, donc mes 64K ne représentent que 8 ko.

Introduction

Durant ce cours, nous allons utiliser HAM. Il s'agit d'un outil "tout fait" (basé sur GCC) permettant de développer avec HAMLib, une librairie payante. Mais l'environnement de développement est gratuit, alors nous allons nous en servir vu qu'il est très simple à mettre en oeuvre, l'installation suffit pour pouvoir ensuite l'utiliser.

Installation de HAM

Utilisez le programme autorun fourni sur le CD. Sélectionnez le menu Outils… puis Installer HAM. Le reste n'est vraiment pas compliqué, c'est tout en anglais (l'auteur allemand ayant fait du mieux possible pour rendre son programme "international").

Premier programme

Une fois HAM correctement configuré, créez un nouveau projet, en cliquant sur File -> New -> New project.

Choisissez le type [C] Empty (C vide) et choisissez lui un nom et l’endroit où vous voulez le mettre.

Un nouveau projet est créé ensuite. Vous pouvez remarquer dans l’arbre du projet à gauche que se trouve déjà un fichier source (main.c). Celui-ci contient déjà le code de base, utile pour utiliser la librairie HAM. Vous pouvez essayer de le compiler pour voir ce que ça donne. Pour cela, ouvrez le fichier source (double-clic) et appuyez sur F7. Si le tout se compile, l’émulateur s’ouvrira et affichera un «splash screen» HAM, car il s’agit d’une librairie payante (qui n’affiche pas cet écran si elle est achetée).

Nous n’allons pas utiliser cette librairie, mais coder directement la console, en agissant directement sur le matériel.

# Modes graphiques

La Game Boy Advance, que l’on abrégera GBA, dispose d’un circuit graphique très performant, qui peut opérer dans plusieurs modes, suivant l’utilisation que l’on veut en faire. On distingue donc les modes « bitmap » des modes « de mosaïques ». Les modes bitmap fonctionnent de la même manière que sur PC, et sont plus simples à comprendre, alors que les modes de mosaïques offrent infiniment plus de possibilités, mais leur fonctionnement est un peu plus compliqué si l’on y est pas habitué.

On va donc expliquer dans un premier temps le fonctionnement des modes bitmap, histoire de faire déjà une introduction à la programmation graphique.

La GBA dispose d’un écran LCD capable d’afficher 32'768 couleurs dans une résolution de 240x160 pixels. Comme vous le savez peut-être déjà, chaque couleur est codée à l’aide de trois composantes : rouge, vert et bleu. Eh oui, ces trois couleurs primaires permettent de créer toutes les couleurs que vous pouvez voir à l’écran.

On travaille par addition de lumière, ce qui signifie que si aucune couleur n’est présente, on aura du noir, alors que si toutes les couleurs sont à leur pleine intensité, on obtiendra du blanc. Sur papier, c’est l’inverse; si vous crayonnez avec du rouge, vous «soustrayez» en fait toutes les autres couleurs, sauf le rouge. Ainsi, si vous passez du rouge puis du vert, qui chacun soustraient leurs couleurs complémentaires, il ne restera absolument plus rien sur la feuille (donc cela donnera du noir). Voici un tableau décrivant les mélanges que l’on peut créer :

| Mélange | Rouge | Vert | Bleu |
| --- | --- | --- | --- |
| Rouge | (rouge) | Jaune | Rose violacé (magenta) |
| Vert | Jaune | (vert) | Bleu turquoise (cyan) |
| Bleu | Rose violacé (magenta) | Bleu turquoise (cyan) | (bleu) |

On peut ensuite créer des couleurs intermédiaires en modifiant les intensités de chacune des composantes. Par exemple, si vous voulez du orange (qui est entre le rouge et le jaune), vous prendrez du rouge et rajouterez un peu de vert, suivant le niveau de orange que vous voulez obtenir.

Sur notre console, nous allons coder les couleurs à l’aide de la macro RVB (que nous allons définir plus bas). Chacune des composantes est sur 5 bits, donc permet 32 intensités (0 à 31). Ainsi, RVB(31,16,0) par exemple, représente du orange intermédiaire.

Après cette explication, revenons-en aux modes bitmap. L’écran est représenté selon un système de coordonnées en (x,y), où x est la composante horizontale et y la composante verticale. Les positions en X  vont de gauche à droite (le point zéro est à gauche). Idem en Y, qui part du haut (0) et va vers le bas. Voici une petite représentation de l’écran :

0,0

239,0

0,159

239,159

Les valeurs données sont celles de la GBA, comme décrites plus haut (elle fait 240 pixels horizontalement et 160 verticalement). Vous vous ditez probablement « où cela m’avance-t-il ? », eh bien c’est très simple ; en mode bitmap, l’écran est représenté de la même manière en mémoire. Penchons-nous sur les spécificités du mode 3; chaque pixel est codé sur 16 bits (2 octets), et fait partie d’un gigantesque tableau représentant l’écran entier. Les pixels sont situés les uns à la suite des autres, ligne par ligne. Chaque ligne verticale fait 240 pixels, et il y en a 160.

Ci-dessous un tableau montrant le numéro de pixel correspondant au numéro

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | […] | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 |  | 473 | 474 | 475 | 476 | 477 | 478 | 479 |
| 480 | 481 | 48 | 483 | 484 | 485 | 486 | 487 |  | 713 | 714 | 715 | 716 | 717 | 718 | 719 |
| […] |  |  |  |  |  |  |  |  | […] |  |  |  |  |  |  |

Donc, sachant que l’écran est un tableau (appelons-le Ecran), la formule pour calculer un point est la suivante : Ecran[240*y+x]…

Pour l’instant, je vous ai épargné la moindre ligne de code, mais rassurez-vous, nous allons bientôt pouvoir écrire nos premiers programmes!

# Découverte du matériel

Sur la Game Boy Advance, on n’a pas trop d’autre choix que d’utiliser les registres matériels, car il n’y a pas de fonctions comme printf et autres à la base. Pour commencer, reprenez le projet créé au début de ce cours. Supprimez tout ce qui se trouve dans le fichier main.c, et insérez-y le code suivant :

#include <mygba.h>			//En-tête standard

int main(void)		{		//Fonction principale

//Boucle principale

while(TRUE)		{

//Ne fait rien pour le moment

}

}

Par défaut est inclus le fichier mygba.h, qui est fourni avec HAM. Il contient toutes les définitions du matériel (les adresses des registres), les définitions des types de données, et autres. Vous pourriez l’utiliser, histoire de vous simplifier un peu la vie, mais dans ce cours, nous allons nous créer notre propre fichier d’en-tête, pour pouvoir bien comprendre ce que l’on fait.

Ensuite, il faut paramétrer quel mode graphique vous voulez utiliser (car ce n’est pas défini au démarrage du programme). Dans un premier temps, nous allons utiliser le mode 3 comme décrit un peu plus haut. Le mode graphique se règle par l’intermédiaire du registre REG_DISPCNT. Les registres sont quasiment toujours sur 16 bits (et celui-ci ne fait pas exception), et dans REG_DISPCNT, seuls les 3 premiers bits sont utilisés pour le mode graphique (la valeur va de 0 à 5). Pour l’instant, je ne décrirai pas l’utilité des autres bits, car nous n’allons pas les utiliser tout de suite.

Pour passer en mode 3, il suffit d’écrire ceci :

REG_DISPCNT=3;

Si vous n’utilisez pas mygba.h, il vous faudra définir vous-même la valeur de REG_DISPCNT :

#define REG_DISPCNT    *(volatile unsigned long*)0x4000000

On remarque qu’il s’agit d’un pointeur direct sur une l’adresse d’un registre matériel. Sur la GBA, tous les registres on leur adresse selon le format suivant : 0x4??????. REG_DISPCNT est donc le premier d’entre eux! L’émulateur permet de voir la valeur de chacun d’eux à partir du menu Tools -> IO Viewer. Cela peut être utile lorsque vous commettez des erreurs, ou si vous ne connaissez pas l’adresse de tel ou tel registre.

Finalement, nous allons afficher un pixel à l’écran; il faut pour cela définir un tableau représentant cet écran. L’adresse de la mémoire vidéo principale (96 ko) est 0x6000000. C’est elle qui va contenir notre écran et les mosaïques que nous allons voir plus tard.

unsigned short *MemVideo = (unsigned short*)0x6000000;

Par la même occasion, profitons-en pour définir la macro RVB selon l’explication ci-dessus :

#define RVB(r,v,b)          ((r)+((v)<<5)+((b)<<10))

Je vous conseille fortement de créer un fichier d’en-tête (par exemple materiel.h) contenant toutes les définition. Vous l’incluerez depuis le fichier principal (main.c). Pour cela, allez dans File -> New -> New file et choisissez le type « C Header », sélectionnez « add to project » et donnez-lui un nom.

Ensuite, si le fichier s’appelle materiel.h, insérez la ligne suivante dans le fichier main.c :

#include "materiel.h"

Ensuite, dans l’arborescence du projet sur la gauche de l’interface utilisateur, vous pourrez ouvrir le fichier en question ouvrant la catégorie « Header Files » et en cliquant simplement sur le nom de fichier.

Dans le fichier principal, vous pouvez maintenant ajouter le code suivant avant la boucle infinie :

REG_DISPCNT=3|0x400;			//On passe en mode 3

Ceci aura pour effet de faire passer la GBA dans le mode graphique n° 3. Le 0x400 à côté active le BG2. Vous n’avez pas besoin de vous en occuper étant donné que c’est le seul BG disponible dans ce mode et que vous devriez de toutes façons toujours l’activer.

Il s’agit d’un mode bitmap, et comme abordé plus haut, l’écran est donc directement sous forme de pixels 16 bits. Il n’y a pas non plus de palette dans ce mode. C’est globalement le mode le plus simple à utiliser, mais aussi le plus lent. Bien entendu, les modes bitmap ne pourront jamais rivaliser avec les modes de mosaïques, dont toutes les fonctions sont matérielles!

Pour dessiner un pixel à l’écran, c’est assez simple. Comme l’écran fait 240 pixels de hauteur, pour écrire à la position P(x ; y), la formule devient la suivante : [240*y+x]. Dessinons donc un pixel orange au milieu de l’écran (120,80). Vous avez trouvé ?

MemVideo[240*80+120]=RVB(31,20,0); 		//RGB(31,20,0) donne de l’orange.

Ce premier exercice est terminé. Vous pouvez retrouver le projet déjà terminé dans le répertoire Exemples/Ex01.

# Exercice 2 – Dessiner une image

On va maintenant essayer de dessiner des images en mode 3. Pour convertir des images, on peut utiliser mon programme GBA Graphics. Il suffit de le démarrer, de sélectionner Bitmaps puis 16 bits dans l’arbre du projet. Ensuite, vous pouvez sélectionner le fichier bitmap que vous voulez utilisé à l’aide du bouton parcourir. Ensuite, cliquez sur Ok ou appuyez sur la touche Entrée pour convertir le fichier. Un petit + viendra à gauche de l’élément « 16 bits ». Vous pouvez visionner les fichiers convertis en ouvrant ce menu.

Ensuite, le fichier généré étant un tableau C, il suffit de l’inclure à votre code, soit de la même manière qu’un fichier .h contenant un tableau, soit comme un nouveau fichier source à votre projet. Si vous optez pour la deuxième solution, n’oubliez pas qu’il faudra définir les tableaux dans un fichier .h commun qui sera inclus depuis main.c.

On va maintenant essayer de dessiner l’image convertie par GBA Graphics. Comme c'est un tableau tout simple, cela ne devrait pas poser trop de problème. Personnellement, j'ai utilisé une double boucle for (une pour la ligne et une pour la colonne en cours).

La seule difficulté est de voir comment accéder à un pixel individuel de la bitmap. Mais, de la même manière que pour l'écran, comme les pixels sont contigus, on peut appliquer la même formule qu'à l'écran. Dans mon cas, j'ai utilisé une image de 237x159, la formule est donc P(X;Y)=Image[237*Y+X].

Cela donne donc que l'on transfère chaque pixel individuellement de l'image vers l'écran.

for (j=0;j<159;j++)

for (i=0;i<237;i++)

//240x160 pour l'écran <-> 237x159 pour l'image.

MemVideo[240*j+i]=salle_bitmap16[237*j+i];

Vous pouvez trouver le projet terminé dans le répertoire Exemples/Ex02/.